中 华 人 民 共 和 国

内 蒙 古 自 治 区

内蒙古高速公路养护有限责任公司4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁

询比采购文件

| 采 购 人： | 内蒙古高速公路养护有限责任公司 |
| --- | --- |
| 采购代理： | 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 |

二O二三年六月

目  录

第一章 询比采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	28

第四章 合同格式	33

第五章 供货要求	43

第六章 响应文件格式	49

# 第一章 询比采购公告

内蒙古高速公路养护有限责任公司4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁询比采购公告

1. 采购项目简介

内蒙古高速公路养护有限责任公司4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁询比采购（以下简称“本项目”）已由上级主管部门批准，资金来源为项目资金。采购人为内蒙古高速公路养护有限责任公司，采购代理为内蒙古海维建设工程项目管理有限公司。项目已具备采购条件，现对本项目进行询比采购活动。

2. 采购范围及相关要求

本项目共划分为1个标段，4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁采购标段名称BHSBCG。

| 货物名称 | 技术规格（相当于或优于技术规格） | 数量 | 租赁期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁 | 详见第五章 | 1套 | 3年 | 招标人指定地点 | 设备为全新 |

3. 供应商资格要求

3.1 本次招标要求投标人为具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次采购不接受联合体。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的单位，不得参加竞价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价，否则，相关竞价均无效。

3.4 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加竞价。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加竞价。

4. 采购文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年6月5日至2023年6月9日10:00时在内蒙古海维建设工程项目管理有限公司官方网站（http://www.nm-highway.com/）“补遗及清单”栏目自行获取招标文件。

5. 响应文件的递交及相关事宜

5.1 采购人不组织现场踏勘及投标预备会。

5.2 响应文件递交的截止时间为2023年6月9日10时00分，供应商应于当日9时00分至10时00分将将电子版响应文件（签字盖章后扫描成PDF版）以供应商全称命名递交至供应商管理系统http://39.104.160.188:8103/login。

5.3 逾期递交的响应文件采购人将予以拒收。

6. 评审办法

本项目评审办法采用 “综合评分法”。

7. 发布公告的媒介

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn）

8. 监督部门联系方式

监督机构：内蒙古高速公路养护有限责任公司纪检监察室

地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区金茂中心C座4楼

联 系 人：王先生

电    话：13948813168

9. 联系方式

采 购 人：内蒙古高速公路养护有限责任公司

地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区金茂中心C座4楼

电    话：邢先生

联 系 人：15034776647

采购代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

地    址：内蒙古自治区呼和浩特市海拉尔大街8号

电    话：15848388929

联 系 人：刘先生

邮    箱：495401710@qq.com

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 质量要求 | 详见第五章“供货要求” |
| 1.2.2 | 安全目标 | / |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | R不组织 £组织 |
| 1.8 | 询比采购预备会 | R不召开 £召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9 | 分包 | £允许：允许分包的专项工程：/ 对分包人的资格要求：/ R不允许 |
| 1.10.2 | 对非关键条款的 偏差 | 允许偏差的范围和项数： 响应文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差。 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 递交响应文件截止之日3日前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件补充文件 | 确认的最晚时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 确认的方式：传真或邮件 |
| 3.1.1（8） | 构成响应文件的其他材料 | / |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减 幅度 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | £无 R有，最高投标限价：人民币（大写）玖佰零贰万元整（￥9,020,000元）。 注：供应商的响应报价不得超过采购人设定的最高投标限价，若超过则视为无效报价，其响应文件按无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | R要求递交 保证金的金额：18万元；。 保证金的形式：：采用现金或支票形式、采用银行保函形式。 （1）采用现金或支票形式： 响应保证金的到账截止时间：响应文件递交截止时间。 递交方式：响应保证金由供应商基本账户一次性汇至或转入采购人指定账户（以采购人指定账户到账时间为准），否则视为保证金无效。 采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：内蒙古高速公路养护有限责任公司 开 户 行：中国银行呼和浩特市成吉思汗大街支行 账 号：1540 7469 4139 联 系 人：武晓娟 电 话：13948918994 （2）采用银行保函形式： 供应商应开具金额与响应保证金一致的银行保函，银行保函应由国家政策性银行或商业银行支行及以上银行开具，并采用采购文件规定的格式（详见本采购文件第六章“响应文件格式”→“响应保证金”）。响应文件中放入银行保函复印件即可。 （中标候选人响应保证金存在纸质银行保函的，需在中标候选人公示期间将与响应文件中所附保函复印件一致的保函原件邮寄给采购人，如保函有弄虚作假行为的，采购人有权取消其中标候选人资格。） £不要求递交 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | / |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他情形 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2018年5月1日至投标文件递交截止之日，以合同签订时间为准。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | / |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及电子版要求 | 采购文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：/ 其他要求：中标人在与采购人签订合同时应再提供全套响应文件副本3份。 |
| 4.2.1 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 详见采购公告 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | R否 □是，退还时间：/ |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | / |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 响应文件开标时间：同投标截止时间 响应文件开标地点：同递交响应文件地点 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 按标段顺序 |
| 5.3 | 递交响应文件的供应商不足的情形 | 成交供应商为多家时，供应商不足的数量要求：/ |
| 6.1 | 评审小组数量 | 5人及以上单数 |
| 6.2.2 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | R排序 □不排序 数量：推荐的中标候选人数量不超过3个并标明顺序。 |
| 7.3 | 公示 | 公示媒介：同发布公告网站 公示期限：不少于3日 其他应公示的内容：/ |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、内蒙古招标投标公共服务平台 其他应公告的内容：/ |
| 7.6 | 履约保证金 | £要求递交，履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：/ R不要求递交 |
| 7.7.4 | 签约合同价 | / |
| 8.1 | 异议渠道 | 详见采购公告 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求：供应商仅需将做好的响应文件扫描成PDF版在采购文件规定时间内远程递交至指定的邮箱即可，无需现场递交纸质需要文件。 |
| 10.1 | 在签订合同前，各标段中标单位应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 招标代理服务费：以中标金额（中标金额为供应商中标通知书中的单价乘以采购数量确定）为计费基数。按照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》（内工建协[2016]17号）规定的“货物招标”类费率计算后降幅70%缴纳代理服务费，若计算后的代理服务费低于3000元则按3000元收取。 |  |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.3 | 投标人根据第五章设备详细清单对所租赁设备总价进行单独报价，报价单与设备详细清单均需盖单位公章。 |  |

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

资质等级要求

1、投标人具有国内独立法人资格及有效的营业执照。 2、投标人应是已在内蒙古高速公路养护有限责任公司供应商管理系统中办理准入手续。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近五年（2018年5月1日至投标文件递交截止之日，以合同签订时间为准）至少完成过一项类似设备的销售业绩。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

（1）被依法暂停或者取消投标资格； （2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在最近三年内发生重大产品质量问题； （5）被国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单； （7）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的。

1.总则

1.1采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTBA0012019）规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告”。

1.3费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7踏勘现场

1.7.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

1.9分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10响应和偏差

1.10.1采购需求和合同格式中的关键条款均以符号标记。响应文件应当对采购需求和合同格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的,如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2.采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询比采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同格式；

（5）响应文件格式；

（6）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2采购文件的澄淸和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

一、响应函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、响应保证金

四、资格审查资料

五、投标材料质量标准的详细描述

六、技术支持资料

七、供货方案

八、其他资料

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按 “响应文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目招标采用固化分项报价表，由采购人提供。供应商填写分项报价表中各细目报价及总额价，即可完成分项报价表的编制，确定投标单价及投标总价，并打印出分项报价表，编入响应文件。供应商未在分项报价表中填入报价的细目，将被认为其已包含在分项报价表其他细目的报价中，采购人将不予支付。

供应商必须严格遵循固化分项报价表电子文件中的数据、格式及运算定义。

供应商根据采购人提供的固化分项报价表电子文件填报完成并打印的分项报价表中的投标报价和投标函中投标报价大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3响应文件有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4响应保证金

3.4.1供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见“响应文件格式”）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5资格审查资料

供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足采购文件对供应商的各项资格要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附以下资料：

（1）企业法人营业执照副本；

（2）基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）

（3）内蒙古高速公路养护有限责任公司供应商管理系统准入截图。

以上资料要求逐页加盖供应商单位公章。

3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附合同书的复印件，具体时间要求见采购人须知前附表。如采购人提供的合同书中的信息无法证实采购人满足采购文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.3“供应商的信誉情况表”应附供应商在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单（事业单位除外）、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件（事业单位除外）。

3.5.4 采购人还须附采购文件中要求的其他各类证明材料复印件，如采购人未按上述要求提供证明材料或提供的证明材料无法证实采购人满足采购文件规定，评标委员会将否决其投标。

3.5.5采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其竞价将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。

3.6响应方案

3.6.1响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。

3.6.2供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按 “响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应当对采购文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。响应文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求供应商法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员签名；明确要求供应商加盖单位章之处，必须加盖单位章。

如果响应文件由委托代理人签署，则供应商需提交授权委托书，授权委托书应按“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名。

如果由供应商的法定代表人亲自签署响应文件，则供应商需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合“响应文件格式”的要求。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。

3.7.5响应文件应编制页码及目录。

4.响应文件的递交

4.1  响应文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件的要求递交投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2  响应文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4供应商完成电子响应文件的递交后，电子邮箱会即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

4.3  响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开启响应文件

5.1开启响应文件的时问和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点对收到的响应文件公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

供应商若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该供应商默认开标结果。

5.2开启程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布响应文件递交情况；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定确定并宣布响应文件开标顺序；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、标段名称及其他内容，并记录在案；

（6）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标会议结束。

5.2.2 若采购人宣读的内容与响应文件不符时，供应商有权在开标现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若供应商现场未提出异议，则认为供应商已确认采购人宣读的内容。

5.2.3采购人将按第三章“评标办法”规定的原则计算评标基准价。若评标委员会发现响应文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

①未在投标函上填写投标总价；

②投标报价中的报价超出采购人公布的最高投标限价（如有）；

③投标报价中报价的大写金额无法确定具体数值；

④投标函上填写的项目名称、标段号与响应文件封套上标记的的项目名称、标段号及本招标项目名称、标段号不一致。

5.3递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情形分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

6.评审

6.1评审小组

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7.合同授予

7.1候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

7.2确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

7.3公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应价格及服务期限；

（2）预成交供应商名称、预成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

7.5发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外。

7.7签订合同

7.7.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

7.8特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

8.异议

8.1提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9.纪律要求

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

10.需要补充的其他内容

10.1采购代理服务费

应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一 开启记录表

开启记录表

开启时间：      年      月      日      时      分

| 序号 | 供应商 | 响应报价 | （供应商须知前附表规定的其他应公布的信息） | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                                   记录人：

附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明和补正于        年     月     日        时前递交至         （详细地址）或发电子邮件至               （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至         （详细地址）。

采购人（或采购代理机构）：           (签字或盖单位章)

年    月    日

附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：

评审小组：

问题澄清通知（编号：     ）已收悉，现澄清、说明和补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：                     （盖单位章）

或

法定代表人或其授权的代理人：       （签字）

年   月   日

附表四  成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称）：

你方所递交的          （项目名称）      标段响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：             。

请你方在接到本通知书后的   日内到          （指定地点）与我方签订采购合同。

特此通知。

采购人（或采购代理机构）：           (盖单位章)

年    月    日

附表五  确认通知

确认通知

（采购人或采购代理机构名称）：

你方于        年     月     日发出的         （项目名称）采购文件的澄清/修改的通知。我方已于       年      月      日收到。

特此确认。

供应商：           (盖单位章)

年    月    日

# 评审办法

评标办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 |  | □最低价法 ☑综合评分法 |
| 2.1.1、2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 供应商名称 |  | 与市场监管部门或其行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 |  | 符合第二章第3.7.3项的规定 |
|  |  | 响应文件 |  | 响应文件按照采购文件规定的格式、内容和要求编制，内容齐全、字迹清晰可辨 |
|  |  | 供货期及质量要求 |  | 满足采购文件要求 |
|  |  | 响应保证金 |  | 满足采购文件要求 |
|  |  | 实质性要求和条件 |  | 响应文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应 |
|  |  | 权利义务符合采购文件规定 |  | a.供应商应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.供应商未增加采购人的责任范围，或减少供应商义务； c.供应商未提出不同的验收、计量、支付办法； d.供应商对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.供应商在采购活动中无欺诈行为； f.供应商未对合同格式条款有重要保留。 |
|  |  | 报价 |  | 未超过采购人设定的最高投标限价 |
|  |  | 分项报价表 |  | 采购人填写完毕的固化分项报价表未对固化分项报价表电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；已标价的分项报价表中的投标报价和投标函投标报价大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质要求 |  | 符合供应商须知附录1资格审查条件（资质最低要求） |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合供应商须知附录2资格审查条件（业绩最低要求） |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合供应商须知附录3资格审查条件（信誉最低要求） |
| 2.2.2 |  | 评审价格 |  | 评审价=响应函中填写的大写文字报价 |
| 3 详细评审标准和程序 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 评分分值构成： 商务部分：10分 技术部分：40分 报 价：50分 |
| 3.2（2） |  | 评审基准价计算方法 |  | 评审基准价的计算： （1）评审价的确定： 评审价＝响应函中填写的大写文字报价 （2）评审价平均值的计算（四舍五入，取整数）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.3项规定被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价和被否决的供应商的投标报价之外，所有供应商的评标价均参与评标价平均值的计算。 （3）评标基准价的确定： 计算出的评标价平均值直接作为评标基准价。 评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 条款号及名称 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 3.3（1） | 商务评分标准 | 业绩（10分） |  | 满足资格审查条件（业绩要求）的得满分。 |
| 3.3（2） | 技术评分标准 | 供货方案（40分） |  | ①按采购文件编制了供货方案，得6～10分； ②供货方案内容基本完整且方案内容基本切合题旨，得6～10分； ③编制供货方案详细，针对性强，内容具体，能充分体现本项目特点，得6～10分； ④具有增值服务，服务详实具体，得6～10分。 |
| 3.3（3） | 报价评分标准 | 投标报价得分按照下面规定计算： 当供应商的投标报价等于D时得满分（50分），每高于D一个百分点扣0.2分，每低于D一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插。 用公式表示如下： F1=F−D1−DD×100×E 式中： D＝评标基准价（四舍五入，取整数） D1＝供应商的投标价 F=50 F1＝投标价得分（精确到小数点后2位，四舍五入） 若D1  D，则E=0.2；若D1 < D，则E=0.1。 |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 3.6 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 综合评分相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： （1）评审价低的供应商优先； （2）评审价相等时，技术评分得分高的优先。 |  |

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

2.初步评审标准和程序

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2初步评宙程序

2.2.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.2.4供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，评审小组应当终止评审。否则按照评审办法继续评审。

3详细评审标准和程序

3.1分值构成

（1）商务部分：见评审办法前附表；

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）报价：见评审办法前附表；

（4）其他评分因素：见评审办法前附表。

3.2评审基准价计算

（1）评审价格：评审价格为按照本章第2.2.2项规定确定的价格；

（2）评审基准价计算方法：见评审办法前附表；

3.3评分标准

（1）商务评分标准：见评审办法前附表；

（2）技术评分标准：见评审办法前附表；

（3）报价评分标准：见评审办法前附表；

3.4评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.6排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分髙的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4评审结果

4.1提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商并排序。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 合同格式

合同编号：

设备租赁合同（草案）

甲    方：  内蒙古高速公路养护有限责任公司

乙    方：

签约日期：2023年   月

设备租赁合同（草案）

承租方:  内蒙古高速公路养护有限责任公司(以下简称甲方)

通讯地址：

联系方式：

出租方：                                 (以下简称乙方)

通讯地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的有关规定，按照平等互利的原则, 甲乙双方就甲方租赁乙方设备的相关事宜，经双方协商一致，特签订本合同。

第一条  租赁设备明细及人员配置

1.租赁设备明细

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 全新 设备 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2.乙方设备操作人员配备：

租赁期间，根据甲方的需要，乙方为租赁工程设备派驻具有相应资质的操作人员【】名，协助甲方操作人员进行施工。

租赁期间乙方派驻人员工资由甲方负责，具体金额甲乙双方另行协商，其食宿费用由甲方承担。

第二条租赁期限和合同金额

1.租赁期限

租赁期限为三年，自2023年7月1日至2025年12月31日。按标准配置设备（含税费）。

- 设备租赁费为      万元(含增值税金额), 其中2023年租金为     万元，2024年租金为    万元，2025年租金为     万元。

第三条 租金的计算和支付

1.乙方设备进场前，甲方付乙方   万预付款。

2.甲方于2023年12月31日前支付    万元租赁费。

2024年按季度分期支付租赁费，3月底支付   万元，6月底支付   万元，9月底支付    万元，12月底支付    万元，共计    万元。

2025年按季度分期支付租赁费，3月底支付    万元，6月底支付    万元，9月底支付    万元，12月底支付    万元，共计    万元。

第四条  租赁设备的所有权

1.租赁期间设备的所有权属于乙方。

2.甲方如对租赁设备进行改善或者增设它物，必须征得乙方的书面同意；

3.甲方不得将乙方的租赁设备借给第三人，特殊情况，必须征得乙方书面同意。

第五条租赁发票开具

租金发票开具采用以下形式：根据出租方税务资格认定，按现行税法规定的适用税率开具13%设备租赁增值税专用发票。

第六条 租赁设备的交接和验收

1.租赁设备在甲方指定交接地点（锡林郭勒盟苏尼特左旗，再生部分：乌兰察布市集宁区），原生部分按清单在2023年7月5日前具备沥青混凝土出料条件，再生部分按清单2023年8月31日运到乌兰察布市集宁区指定位置。随机的备件、工具数量按产品装箱清单随整机供应，甲方在合同货物交接时按产品装箱清单内容当场验收，如有异议应当场书面提出。甲方应在24小时内在交接地点检查验收租赁设备，将签收盖章后的租赁设备验收收据交给乙方。

2.如果乙方未按前款规定的时间达到原生部分按清单在2023年7月5日前具备沥青混凝土出料条件的要求，将视为乙方违约，乙方将承担因此带来的一切后果。若因甲方原因（地基、供电、原料、校称砝码、锅炉当地报检等甲方相关负责事项），导致设备安装调试未能如期出料，乙方不承担违约责任。

3.如果甲方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于乙方的责任时，甲方应在【    】日内通知乙方，由乙方负责处理，给甲方造成的损失全部由乙方承担。

4.乙方在交接所租用设备时必须携带本设备的合格证和相关技术资料，涉及需要检定的其他附带设备必须在检定周期内。

5.未经甲方验收合格的租赁设备（以整机安装调试完成且具备出料状态为准验收），严禁进入施工现场开展相关作业。

6.乙方的租赁设备质量应符合国家标准或行业标准，并满足甲方的租赁需求，交付时，乙方应提供租赁设备质量证明文件及检验证明文件。

第七条租赁设备的使用、维修、保养和费用

1.甲方必须合法使用设备，搞好施工相关方面的协调和安全保障工作。在施工时严格按照有关安全施工规范进行指挥，确保施工的安全，该设备在操作过程中，甲方原因出现安全事故，由甲方承担，因乙方原因出现安全事故，由乙方承担。

2.租赁设备在租赁期内由甲方使用。甲方负责按要求提供设备的燃油、用水、用电和易损易耗件等施工材料，并承担相应费用。

3.甲方严格按照有关规范要求管理和使用租赁设备。因甲方人为损坏、事故、操作失误、违规操作导致损坏的，一律由甲方负责维修，并承担相应费用，因乙方人为损坏、事故、操作失误、违规操作导致损坏的，一律由乙方负责维修，并承担相应费用。

第八条租赁设备的运输费用

1.首次安装、运输费用由招标人与中标人另行洽谈。

2.在施工期间的转场运输费用均由甲方承担，由哪一方负责运输的，因运输产生的损失由哪一方承担。

第九条  违约责任

1.甲方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施：

1.1 要求甲方及时付清租金和其他费用，并要求甲方赔偿乙方的相应损失；

1.2 终止本合同，收回租赁设备，并要求甲方赔偿乙方的相应损失。

2.乙方如不按合同约定交付设备型号和操作人员和其他违约情形时，甲方有权采取下列措施：

2.1 乙方设备和操作人员原因而造成甲方的损失，由乙方承担；

2.2 乙方操作人员不服从甲方指挥而造成甲方损失，由乙方承担；

2.3 乙方未按设备要求配备操作人员，由此造成工作效力降低，甲方有权按降低程度扣减设备租赁费。

- 未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同以及违反合同约定；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额5%的违约金。

4.乙方操作员不得饮酒进行作业，如发现甲方有权利要求乙方在3日内更换操作员。

5.因乙方操作员机械操作不当造成甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

6.乙方操作员必须严格遵守甲方劳动纪律，如有违反，甲方有权责令乙方清退并更换合格的操作员，乙方无条件执行并保证操作员更换期间设备的正常运转，如乙方不按甲方要求更换操作员，视为乙方违约，乙方应向甲方承担本合同总金额【10】%的违约金；如在乙方更换操作员期间，设备不能正常运转或产量达不到甲方要求，甲方有权按日租金标准要求乙方支付相应损失，并有权从租金中予以扣除。

7.乙方的操作员与乙方存在劳动合同关系（具体机械及操作员详见附件1、机械操作员声明详见附件2），乙方操作员在甲方处操作机械期间导致的其自身、甲方和第三方人身财产损失的，全部由乙方承担，由甲方承担的甲方有权向乙方追偿。

8.乙方不得提供技术状况不好的机械进行施工，因乙方机械状况造成工程逾期的，每逾期一天，乙方应当支付合同租金总额的【 】%的违约金。

9.乙方提供的设备不符合正常安全运行标准、操作员不具备操作资格的，应当即时修理、调试、调换，且修理、调试、调换期间乙方应当提供备用设备保证甲方的正常工作，经过【3】次修理、调试、调换仍不符合上述要求的，甲方有权单方解除本合同，自解除的通知到达乙方时本合同自动解除，乙方除应赔偿给甲方造成的全部损失外，还应承担【   】元的违约金。

10.乙方机械根据本合同的约定或甲方通知的时间进场施工，如逾期进场施工的，每逾期一日，应向甲方支付【   】元的违约金，逾期超过【7】日的，甲方有权单方解除本合同，自解除的通知到达乙方时本合同自动解除，乙方除应赔偿给甲方造成的全部损失外，还应承担【    】元的违约金。

11.乙方保证上述租赁物权属清晰。若发生与甲方有关的产权、债权债务纠纷，由乙方负责清理，如对甲方造成损失的，乙方除应赔偿给甲方造成的全部损失外，还应承担【    】元的违约金。

12.因乙方未按时给其操作员按时发工资，缴纳社保操作员罢工，导致甲方损失的，一切责任均有乙方承担。

第十条  特别约定

1.租赁期满后，甲方享有设备的优先购买权；若甲方有意向购买，具体设备明细及购买价格按照补充协议执行。

2.甲乙双方应如实告知相关信息（包括但不限于身份证件、联系方式等），并保证使用机械期间合同所载明的联系方式有效。前述联系方式，为双方履行告知义务的唯一有效方式，通过电话、电子邮件、短信或邮递等任何一种方式履行告知后，即视为乙方收悉。

第十一条争议的解决

甲方和乙方在履行合同发生争议时，应协商解决。协商不成，提起诉讼的，应提交甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条  本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力，自甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。租赁期满，甲乙双方全部合同权利与义务均履行完毕后合同终止。

本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：(盖章)　　　　　　　　　　乙方：(盖章)

法定代表人                       法定代表人

或被授权代理人(签名)：          或被授权代理人(签名)：

日期：                                   日期：

附件1

| 序号 | 租赁机械名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 技术性能 | 操作员姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件2

声明

本人（    ）作为本机械租赁合同的（   ）的操作员，与乙方存在劳动合同关系，在为甲方施工操作机械时发生的一切人身财产损失均由本人承担，以甲方无关。

操作员签名：

日期：

# 供货要求

一、原生部分

设备名称：4000整体式环保型沥青混合料搅拌设备（额定产能：320t/h），数量1套。

技术规格及参数要求：见下表

| 项目名称 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 1.1适用于高速公路、道路、桥梁、大坝及机场跑道等建筑工程的各类级配沥青混凝土搅拌及生产。 |
| 2 | 工作环境 | 2.1工地海拔：≤1000 m ； |
|  |  | 2.2环境温度：-10℃～50℃； |
|  |  | 2.3抗风指标：25m/s。 |
| 3总体要求 | 3.1基本构成 | 3.1.1沥青混合料搅拌设备包括：1、冷料供给系统（6个仓)；2、干燥滚筒系统；3、除尘系统；4、粉料供给系统；5、控制系统(含集装箱控制室)；6、三供系统（1个50t重油罐，5个50t沥青罐含改性沥青搅拌器、1个100万大卡导热油炉、1个20t柴油罐）；7、冷料供给系统环保封装并带有独立除尘；8、接料车道封装(沥青烟气引入燃烧器燃烧处理)；9、搅拌主楼、车道封装；10、沥青罐、重油罐配置烟气处理装置；11、沥青烟气处理系统符合国家标准，并且无二次污染物产生。 （投标人需列全套设备供货清单） |
|  | 3.2产品要求 | 3.2.1 主楼下方离地净空高度≥3.7m，保证运输车辆装料。 |
|  |  | 3.2.2 强制间歇式，模块化设计，设备安装、搬迁方便； |
|  |  | ★3.2.3 搅拌主楼(除振动筛外)各模块结构尺寸应符合国家《超限运输行驶公路管理规定》之尺寸要求：车货总高≤4m、总宽≤2.55m、总长≤18.1m； |
|  |  | 3.2.4 整机设备必须为国内外知名品牌（进口设备除外）； |
|  |  | ★3.2.5 设备排放必须符合国家标准，并且无二次污染物产生； |
|  |  | 3.2.6 整机性能良好，各部件功能相匹配，技术参数设置合理。设备主要系统，如干燥滚筒系统、振动筛分系统、称量搅拌系统、控制系统等要求先进工艺及配置。关键部位的减速器、轴承、传感器、计量装置、气动元件、电控元件等零部件应选用进口知名品牌产品，设备的所有钢结构件的防护等级应满足有关国际、国家及行业标准（以标准高者为准）。 |
|  | 3.3生产能力 | 3.3.1 标准工况下，原生站额定生产能力≥320t/h（标准工况指：环境温度20 °C，标准大气压，冷骨料含水量为5 %，干燥滚筒出料端骨料温度160°C，成品料为中粒式时的工况）。 |
|  | 3.4安装要求 | 3.4.1投标人负责设备的安装及调试工作。 |
|  | 3.5动力要求 | 3.5.1动力电源：380V/50Hz（三相五线交流电），照明电源：220V/50Hz；所有电器配电均应有过载保护和良好接地装置； |
|  | 3.6外观要求 | 3.6.1焊缝牢固、平整、均匀，无咬边、气孔等缺陷； |
|  |  | 3.6.2铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷； |
|  |  | 3.6.3结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁； |
|  |  | 3.6.4油漆采用知名品牌，喷漆表面光滑，高温部分涂高温漆。所有加温管路包裹保温材料，外表用镀锌板材或其他环保、耐高温材料加以防护，保证高温管路外包保温材料的使用寿命； |
|  |  | 3.6.5各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，并符合国家相关安装规范。 |
|  | 3.7环保要求 | 3.7.1烟尘排放浓度：≤30mg /Nm3，烟囱高度≥15m，符合国家标准，并且无二次污染物产生； |
|  |  | 3.7.2噪音污染符合国家或当地环保要求； |
|  |  | 3.7.3烟气黑度(林格曼级) ≤I。 |
|  | 3.8安全装置 | 3.8.1设备主要部位配备紧急停止按扭； |
|  |  | 3.8.2所有电器均有过载保护和良好接地装置； |
|  |  | 3.8.3控制系统及其它安全警示标识均采用中文； |
|  |  | 3.8.4对维修时危险性高的部位，如搅拌锅、干燥滚筒、振动筛、提升机等重要部件，对控制电源要有切断锁定功能，杜绝误操作造成人员人身伤害。 |
|  | 3.9其它要求 | 3.9.1产品交货期：合同签订后25天内，且必须保证在2023年7月5日前具备出料能力； |
|  |  | ★3.9.2质量保证期：1年或10万吨料（以先到为准）； |
|  |  | 3.9.3运输方式：投标方根据情况自行决定； |
|  |  | 3.9.4安装方式及安装要求：投标人负责安装调试工作，交钥匙工程，设备安装所需吊车和人工均由招标人负责，投标人技术工程师不得少于2人（包括机械、电气、软件工程师）；安装、运输费用由招标人与中标人另行洽谈。 |
|  |  | 3.9.5 设备占地面积：投标方根据情况自行填写； |
| 4技术规格 | 4.1冷料供给系统 | 4.1.1冷料斗6个，骨料斗均采用地基下沉2.2m方式，单斗容量≥16 m3，每个料斗应可单独精确地调节给料量，保证供应精度，并设有断料报警装置； |
|  |  | ★4.1.2所有冷料仓均带防超大料格栅、围栏和扶梯，6个冷料仓均配置维修平台； |
|  |  | 4.1.3喂料机的能力应与设备最大生产能力有良好的匹配，喂料速度能在控制室按设定的范围进行无级调速，带有速比设定装置，调速方式采用变频调速，操作方便。输送皮带须采用高强度耐磨裙边皮带，电机功率≥2.2kW，单个最大输出量≥150 t/h，减速电机及轴承应为进口知名品牌； |
|  |  | ★4.1.4冷料的集料皮带、上料皮带机最大输送能力≥340t/h；与设备的最大生产能力相匹配，采用无接缝皮带，有张紧、防溢出、自清扫的功能，并可方便清除溢料。集料皮带电机功率≥7.5kW，上料皮带电机功率≥7.5kW，采用结构型式简单的电动滚筒驱动，电动滚筒应为国内知名品牌（进口设备除外）； |
|  |  | 4.1.5冷料斗的两个细料仓应配仓壁振动破拱装置，振动电机应为中外合资或进口知名品牌（进口设备除外）。 |
|  | 4.2干燥滚筒系统 | 4.2.1在与整机设备额定生产能力相同的工况、材料条件下，干燥滚筒的能力应与最大拌和能力相匹配，加热能力≥340t/h； A、新骨料干燥滚筒的尺寸：直径≥φ2.8m，长度≥10.8m； B、干燥滚筒叶片应采用长寿命、耐磨、耐高温的材料，干燥滚筒热效率应≥90%； C、干燥滚筒减速电机及轴承为进口知名品牌，减速电机功率≥4×30kW； |
|  |  | 4.2.2干燥滚筒出料口配置骨料测温传感器。出口热骨料温度偏差±5℃，出料温度采用闭环自动控制调节； |
|  |  | 4.2.3干燥滚筒外壁均应裹覆消音保温层，外敷不锈钢板材，且干燥滚筒壁厚度≥12mm，干燥滚筒外包保温层且保温层厚度≥50mm； |
|  |  | 4.2.4燃烧器：低噪声、自动点火喷燃式低压燃烧器，可燃烧天然气、重油、柴油，其能力应与干燥滚筒的最大能力相匹配。燃烧器上需要留有安全保护装置。燃烧器应为知名品牌，最大输出功率≥24MW； |
|  |  | 4.2.5噪声不能超过环保标准，控制室最大噪音≤75dB； |
|  |  | 4.2.6燃烧器点火装置：具有远程自动点火、火焰自动控制、远程中央控制与调节、自动熄火装置、无级调节；火焰直径1.5~2.5m可调，火焰长度3.5~6.5m可调； |
|  |  | 4.2.7燃烧器控制应集成到整机控制系统界面，操作方便。 |
|  |  | 4.2.8 配备重油罐50t，柴油罐1×20t |
|  | 4.3搅拌主楼系统 | 4.3.1热骨料提升机： A、热骨料提升机能力≥340t/h； B、热骨料提升机为全封闭斗式提升机，内部处于负压状态； C、热骨料提升机配备为双排耐高温链条和可更换耐磨料斗；注明链条品牌； D、热骨料提升机进料口及出料口应布置防磨阻尼结构； E、热骨料提升机电机及轴承采用进口知名品牌。 |
|  |  | 4.3.2振动筛筛分系统：筛分型式采用双振动电机振动筛分型式；配置6层筛网，筛分面积≥65㎡，筛分能力≥340t/h；筛分效率（额定工况）≥90%；混仓率（额定工况）＜5%；筛分可满足6种规格级配材料筛分（筛网规格由买方提供或厂家提供标准型式）, 振动电机应为中外合资或进口知名品牌（进口设备除外）；配备1t起吊装置。 |
|  |  | ★ 4.3.3热骨料仓：热骨料仓隔仓不少于6个，热骨料仓的总容量≥55m3，并具有落差准确控制以保证计量精度。放料门采用大、小料门，应开、关适时，关闭紧密，以保证计量精度。热骨料仓配置连续式料位仪，砂仓配测温装置。各仓均具有取料口（采样口）。具有回收粉存储过渡仓，仓容≥5.5m3； |
|  |  | ★4.3.4称量搅拌系统： A、双卧轴强制间歇式搅拌，要求搅拌机的搅拌能力不低于5000㎏/批； B、减速电机为进口知名品牌，驱动功率：≥2×75kW，双减速电机采用低速端同步结构； C、搅拌锅配置各种添加剂接口和回收旧沥青混合料添加接口； D、标准工况下正常使用，搅拌锅内耐磨衬板、桨臂、叶片的使用寿命可满足生产合格沥青混合料≥50万吨； E、减速电机应配置同步齿轮装置，保证双电机同步； F、桨臂对置，两轴相位角45°，桨臂采用双搅拌叶片，总面积≥2㎡； G、搅拌锅放料口处配置非接触式测温仪，检测成品料温度，并实时在控制界面上显示； |
|  |  | 4.3.5称量搅拌系统设有相应的安全保障装置； |
|  |  | ★4.3.6为了保证沥青混合料的搅拌质量和搅拌锅的产量，沥青进搅拌锅必须采用沥青泵强制喷洒形式，拌锅内沥青喷射管应采用沿轴多点均布喷洒结构，粉料通过螺旋顺轴沿程均匀撒布； |
|  |  | 4.3.7气动系统： A、空压机为螺杆式空压机，为国际知名品牌，配置空压机防雨棚，具备防雨功能； B、气动元件均为知名品牌（进口设备除外）； C、空压机储气罐容量≥1500L； D、压缩机有安全装置、过滤装置及自动控制输出气压装置。 E、所有气缸均采用进口品牌。 |
|  | 4.4粉料供给系统 | 4.4.1粉料仓： A、结构形式：矿粉罐与回收粉罐采用叠仓结构形式； B、配备双粉罐单个罐体盛装量≥80t； C、回收粉罐容积≥33m³，回收粉通过提升机输送至热骨料仓回收粉过渡仓； |
|  |  | ★4.4.2每个粉罐均应防雨、防潮，均配备高、连续式料位仪、观察口、仓顶除尘器，下部带废粉排放口、气动控制阀、卸料器，排粉出口处有防结拱结构，回收粉排出到加湿处理器，加湿处理器为双螺旋结构形式。 |
|  |  | 4.4.3粉料提升采用封闭的单排板链斗式垂直提升机，提升能力≥50t/h。减速电机及轴承采用进口品牌。 |
|  | 4.5除尘系统 | 4.5.1采用二级除尘方式：1、第一级为重力除尘；2、第二级为气缸式大气反吹布袋除尘，有自动清灰功能；3、除尘效果要求排放含尘量≤30㎎/ m3； |
|  |  | 4.5.3配有高温双重保护和低温保护装置，防止布袋烧损或早期损坏； |
|  |  | ★4.5.4引风机应采用知名品牌高效引风机（进口设备除外），风机功率≥250kW |
|  |  | 4.5.5粉尘应能回收再利用，一级重力除尘收集到的大颗粒粉尘能直接回到热骨料提升机作为骨料再利用，二级布袋除尘收集到的细颗粒粉尘应能送到回收粉罐再利用； |
|  |  | 4.5.6除尘布袋面积≥1500㎡，处理风量≥130000m³/h； |
|  |  | 4.5.7环保要求：粉尘排放、控制室内噪音、环境噪音均符合国家排放标准，并且无二次污染物产生。 |
|  | 4.6沥青储供系统 | 4.6.1沥青供应系统包括：沥青卸油池(容量≥2m³)、沥青循环泵、导热油保温管路和阀门等，沥青管路应配有保温装置，各管路部分外观（包装）整洁，所有沥青管道均应做保温、防锈处理； |
|  |  | 4.6.2 配5×50t沥青罐含改性沥青搅拌器，罐体设有检查孔、液位指示装置等，配梯子和扶栏等便于使用和维护的设施，罐体钢板采用知名品牌钢板（进口设备除外），外裹附保温岩棉及彩钢板。 |
|  |  | 4.6.3沥青罐采用导热油加热，配备≥100000 kcal/h的燃油型导热油锅炉，导热油炉必须能够实现自动温控控制，并配有压力安全保护装置，加热能力符合系统功能要求，导热油管设计应便于安装和维修，沥青最高保温温度≥170℃；导热油炉燃烧器采用进口知名品牌燃烧器，具有自动点火、自动控温、消声器及安全防护装置等所必须的辅助工作装置。 |
|  | 4.7控制及生产管理系统 | 4.7.1控制系统： ★A、双电脑全自动控制系统，可并行控制设备运转； B、控制室应为坚固的集装箱框架结构，具有隔音、隔热、防尘功能，配置空调以保持控制室内相对温度； C、电脑全自动控制系统能实现远程控制和远程故障诊断功能； D、控制柜内重要电器件均为进口知名品牌； E、配置4组高清监控摄像头，实时监测设备运行状态 |
|  |  | 4.7.2能显示和打印各种数量参数和温度参数的设定值和实际值，生产过程能及时调整有关参数；能设定称量误差的范围，当超过规定误差应发出报警信号；能自动扣除称量斗重量、调整零点；料位指标和报警信号可在控制界面进行显示；可进行沥青二次称量，保证成品料的油石比； |
|  |  | 4.7.3生产管理系统：可储存多种生产配方，方便更改配方；储存和随时打印所有的生产数据，包括日期、时间、累计生产小时、累计材料消耗等内容以及平均小时生产率和日、周、月生产报表及对应材料消耗量； |
|  |  | 4.7.4除了一般必备检测之外，本系统还需要对下述参数进行检测并在控制界面显示出： A、热骨料仓两点式料位检测； B、粉料仓两点式料位检测； C、冷骨料仓断料报警装置； D、热骨料仓温度检测； E、干燥筒出口料温检测； F、除尘系统负压检测； G、干燥筒燃烧器应能自动控制，工作状态参数应在控制界面的工艺流程图上显示，干燥滚筒负压可实现自动控制。 |
|  | 4.8计量系统 | 4.8.1详细叙述骨料、粉料、沥青各种材料的自动计量型式特点； |
|  |  | 4.8.2计量系统要求具备落料差自动补偿，计量误差自动和手动校正及重复计量自动停止功能； |
|  |  | 4.8.3骨料计量精度±0.3%； |
|  |  | 4.8.4粉料计量精度±0.3%，新旧粉料进行分别进行累积计量； |
|  |  | 4.8.5沥青计量精度±0.2%； |
|  |  | 4.8.6骨料最大称重能力不小于5000kg/批，最小读数0.5kg； |
|  |  | 4.8.7粉料最大称重能力不小于600kg/批，最小读数0.1kg； |
|  |  | 4.8.8沥青最大称重能力不小于500kg，最小读数0.1kg。 |
|  | 4.9环保系统配置 | ★4.9.1冷料供给系统冷料仓为半封闭封装结构，三面封闭，一面上料，配备独立除尘器，集料、上料皮带机配置皮带罩，拆卸方便 |
|  |  | ★4.9.2接料区域车道应配备封装结构，并将封装延伸至车道（延伸出主楼的封装部分总长度≥16 m），卡车进口侧配置快速堆积门，阻挡烟尘外溢；封装内部配置高清摄像头及照明系统。采用烟气燃烧工艺将车道内烟气引入燃烧器进行燃烧处理； |
|  |  | 4.9.3放料口设置烟气收集管道，车道封装也设有烟尘回收管道；放料口烟道可通过管道分别通向烟气燃烧端和除尘系统，根据放料情况，分别对烟、尘进行分类处理； |
|  |  | 4.9.4热骨料溢废料排放区需有封闭式结构，配置快速堆积门，方便装载机铲料，防止粉尘外溢； |
|  |  | 4.9.5罐区沥青罐和重油罐顶部需配置烟气冷凝装置，防止油烟外溢； |
|  | 4.11安全配置 | 4.10.1设备位置较高位置均应配备检修平台、栏杆、扶梯/踏梯、把手、防护罩/网等安全装置，平台部分采用防滑的鱼眼冲孔钢板及防护栏杆；楼梯踏板采用鳄鱼嘴式防滑踏阶；栏杆之间有锁紧装置，防止栏杆颤动； |
|  |  | 4.10.2所有的三角皮带及皮带轮电机等传动部分均有防护罩保护； |
|  |  | 4.10.3布袋除尘系统有高、低温控制报警系统及超高温断电系统； |
|  |  | 4.10.4振动筛能有效避免停机时的共振现象发生； |
|  |  | 4.10.5热骨料提升机配备逆止装置以防突发事件发生； |
|  |  | 4.10.6各个模块系统之间采用联锁控制，保证开机和停机时的起停有序，安全可靠； |
|  |  | 4.10.7搅拌锅、骨料称斗、热料仓等部分连锁顺序功能，下一级部件不到位，系统的上一级部件锁定不工作； |
|  |  | 4.10.8燃烧器具备火焰检测及自动断火功能； |
|  |  | 4.10.9气路设计应采用安全保护系统； |
|  |  | 4.10.10各模块电器系统设有急停按钮、欠压和过压保护；所有电机均为IP55级；具备过载和过流保护功能； |
|  |  | 4.10.11设备楼体上装有电铃或气喇叭警示装置，以作为开机前和突发事件的报警装置； |
|  |  | 4.10.12本设备所有控制程序、软件均有计算机硬件备份及远程监控数据库备份，保证生产数据的完整性及真实性和设备的正常运转； |
|  |  | 4.10.13设备主要部位应有监视系统，最少配置4个高清摄像头； |
|  |  | 4.10.14整套设备对雷电、人身触电及机械伤害等应有安全防护装置； |
|  |  | 4.10.15电气系统须具备防止电机、电器和元器件因受潮、灰尘或结露等产生不良后果的保护措施； |
|  |  | 4.10.16设备各模块间的电缆插座、插头应带明显的标志； |
|  |  | 4.10.17设备运转时各部件应满足或高于国家颁布的《工业企业噪声卫生标准》，不得出现油、料、粉尘“跑、冒、滴、漏、扬”等现象。 |
|  | 4.11其它要求 | 4.11.1各个系统的电机、减速器、电器元件、气缸及气路控制元件应选用知名品牌，并在投标文件里进行明示。 |

二 再生部分

- 2000型沥青混合料热再生设备（需和原生完全匹配并采用同一台控制系统及工控主机协调控制）

| 项目名称 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1设备名称 | - 1.1 2000型沥青混合料热再生设备（需和原生完全匹配并采用同一台控制系统及工控主机协调控制） |
| 2 | 2.1工作环境 | 2.1工地海拔：≤1000 m ； |
|  |  | 2.2环境温度：-10℃～50℃； |
|  |  | 2.3抗风指标：25m/s。 |
| 3总体要求 | 3.1基本构成 | 3.1整套设备主要包括冷料供给系统、提升系统、干燥系统、主楼框架及储存热料、计量输送系统、烟气处理系统、控制系统等。 |
|  | 3.2产品要求 | ★3.2.1 再生添加比例≥50％ |
|  |  | 3.2.2 整机设备必须为国内外知名品牌（进口设备除外）； |
|  |  | ★3.2.3 设备排放必须符合国家标准，并且无二次污染物产生； |
|  |  | 3.2.4 整机性能良好，各部件功能相匹配，技术参数设置合理。设备主要系统，如干燥滚筒系统、振动筛分系统、称量搅拌系统、控制系统等要求先进工艺及配置。关键部位的减速器、轴承、传感器、计量装置、气动元件、电控元件等零部件应选用进口知名品牌产品，设备的所有钢结构件的防护等级应满足有关国际、国家及行业标准（以标准高者为准）。 |
|  | 3.3生产能力 | 3.3.1 标准工况下，再生部分额定生产能力≥160t/h（标准工况指：环境温度20 °C，标准大气压，冷骨料含水量为5 %，干燥滚筒出料端骨料温度160°C，成品料为中粒式时的工况）。 |
|  | 3.4安装要求 | 3.4.1投标人负责设备的安装及调试工作。 |
|  | 3.5动力要求 | 3.5.1动力电源：380V/50Hz（三相五线交流电），照明电源：220V/50Hz；所有电器配电均应有过载保护和良好接地装置； |
|  | 3.6外观要求 | 3.6.1焊缝牢固、平整、均匀，无咬边、气孔等缺陷； |
|  |  | 3.6.2铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷； |
|  |  | 3.6.3结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁； |
|  |  | 3.6.4油漆采用知名品牌，喷漆表面光滑，高温部分涂高温漆。所有加温管路包裹保温材料，外表用镀锌板材或其他环保、耐高温材料加以防护，保证高温管路外包保温材料的使用寿命； |
|  |  | 3.6.5各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，并符合国家相关安装规范。 |
|  | 3.7环保要求 | 3.7.1烟尘排放浓度：≤30mg /Nm3，符合国家标准，并且无二次污染物产生； |
|  |  | 3.7.2噪音污染符合国家或当地环保要求； |
|  |  | 3.7.3烟气黑度(林格曼级) ≤I。 |
|  | 3.8安全装置 | 3.8.1设备主要部位配备紧急停止按扭； |
|  |  | 3.8.2所有电器均有过载保护和良好接地装置； |
|  |  | 3.8.3控制系统及其它安全警示标识均采用中文； |
|  | 3.9其它要求 | 3.9.1产品交货期：根据需求时间商议而定； |
|  |  | 3.9.3运输方式：投标方根据情况自行决定； |
|  |  | 3.9.4安装方式及安装要求：投标人负责安装调试工作，交钥匙工程，设备安装所需吊车和人工均由招标人负责，投标人技术工程师不得少于2人（包括机械、电气、软件工程师）；安装、运输费用由招标人与中标人另行洽谈。 |
|  |  | 3.9.5 设备占地面积：投标方根据情况自行填写； |
| 4技术规格 | 4.1再生冷料供给系统 | 4.1.1再生冷料斗2个，骨料斗均采用地基下沉2.2m方式，单斗容量≥12 m3，每个料斗应可单独精确地调节给料量，保证供应精度，并设有断料报警装置； |
|  |  | ★4.1.2所有冷料仓均带防超大料格栅、围栏和扶梯，2个冷料仓均配置维修平台； |
|  |  | 4.1.3喂料机的能力应与设备最大生产能力有良好的匹配，喂料速度能在控制室按设定的范围进行无级调速，带有速比设定装置，调速方式采用变频调速，操作方便。输送皮带须采用高强度耐磨裙边皮带，电机功率≥4kW，单个最大输出量≥150 t/h，减速电机及轴承应为进口知名品牌； |
|  |  | ★4.1.4再生冷料的集料皮带、上料皮带机最大输送能力≥340t/h；与设备的最大生产能力相匹配，采用无接缝皮带，有张紧、防溢出、自清扫的功能，并可方便清除溢料。集料皮带电机功率≥5.5kW，上料皮带电机功率≥5.5kW，采用结构型式简单的电动滚筒驱动，电动滚筒应为国内知名品牌；（进口设备除外） |
|  |  | 4.1.5再生冷料斗的两个料仓应配仓壁振动破拱装置，振动电机应为中外合资或进口知名品牌（进口设备除外）。 |
|  | 4.2再生干燥滚筒系统 | 4.2.1在与整机设备额定生产能力相同的工况、材料条件下，干燥滚筒的能力应与最大拌和能力相匹配，加热能力≥160t/h； A、新骨料干燥滚筒的尺寸：直径≥φ2.5m，长度≥10m； B、干燥滚筒减速电机及轴承为进口品牌，减速电机功率≥4×22kW； |
|  |  | 4.2.2再生干燥滚筒出料口配置骨料测温传感器。出口热骨料温度偏差±5℃，出料温度采用闭环自动控制调节； |
|  |  | 4.2.3再生干燥滚筒外壁均应裹覆消音保温层，外敷不锈钢板材，且干燥滚筒壁厚度≥12mm，干燥滚筒外包保温层且保温层厚度≥50mm； |
|  |  | 4.2.4燃烧器：低噪声、自动点火喷燃式低压燃烧器，可燃烧天然气、重油、柴油，其能力应与干燥滚筒的最大能力相匹配。燃烧器上需要留有安全保护装置。燃烧器应为知名品牌（进口设备除外），最大输出功率≥14MW； |
|  |  | 4.2.5噪声不能超过环保标准，控制室最大噪音≤75dB； |
|  |  | 4.2.6燃烧器点火装置：具有远程自动点火、火焰自动控制、远程中央控制与调节、自动熄火装置、无级调节；火焰直径1.5~2.5m可调，火焰长度3.5~6.5m可调； |
|  |  | 4.2.7燃烧器控制应集成到整机控制系统界面，操作方便。 |
|  | 4.3再生骨料提升机 | 4.3.1再生骨料提升机： A、再生骨料提升机能力≥180t/h； B、再生骨料提升机为全封闭斗式提升机，内部处于负压状态； C、再生骨料提升机配备为双排耐高温链条和可更换耐磨料斗；注明链条品牌； D、再生骨料提升机进料口及出料口应布置防磨阻尼结构； E、再生骨料提升机电机及轴承采用进口知名品牌。 |
|  | 4.4再生料储存给系统 | 4.4.1再生料储存仓： 4.4.2容积≥10m³； 4.4.3采用单点压式称重； 4.4.4红外线实时监测再生料温度； 4.4.5保温装置采用矿棉保温，外覆彩钢板，道热油循环加热。 |
|  | 4.5再生料计量系统 | ★4.5.1再生料计量≥3000kg； ★4.5.2采用进口称量模块精确计量，静态计量精度±0.5%；需具有落差补偿功能，自动补扣秤功能；内部需设有耐磨衬板，无粘料死角设计；外部包保温材料以及加热装置，防止仓内粘料，电加热保温门，防止漏料、粘料 。 |
|  | 4.6再生料卸料 | ★4.6.1再生卸料需免溜道设计，无溜道粘料现象。 |
|  | 4.5烟尘系统 | ★4.5.1采用热风循环系统（热风炉、循环风机、循环风道）。 |
|  |  | 4.5.2环保要求：粉尘排放、控制室内噪音、环境噪音均符合国家排放标准，并且无二次污染物产生。 |
|  | 4.7控制及生产管理系统 | 4.7.1控制系统： 同原生站操作系统同主机。 |
|  |  | 4.7.2能显示和打印各种数量参数和温度参数的设定值和实际值，生产过程能及时调整有关参数；能设定称量误差的范围，当超过规定误差应发出报警信号；能自动扣除称量斗重量、调整零点；料位指标和报警信号可在控制界面进行显示；可进行沥青二次称量，保证成品料的油石比； |
|  |  | 4.7.3生产管理系统：可储存多种生产配方，方便更改配方；储存和随时打印所有的生产数据，包括日期、时间、累计生产小时、累计材料消耗等内容以及平均小时生产率和日、周、月生产报表及对应材料消耗量； |
|  | 4.8计量系统 | 4.8.1详细叙述骨料、粉料、沥青各种材料的自动计量型式特点； |
|  |  | 4.8.2计量系统要求具备落料差自动补偿，计量误差自动和手动校正及重复计量自动停止功能； |
|  |  | 4.8.3粉料计量精度±0.3%，新旧粉料进行分别进行累积计量； |
|  |  | 4.8.4粉料最大称重能力不小于600kg/批，最小读数0.1kg； |
|  | 4.9环保系统配置 | ★4.9.1冷料供给系统冷料仓为半封闭封装结构，三面封闭，一面上料，配备独立除尘器，集料、上料皮带机配置皮带罩，拆卸方便 |
|  |  | ★4.9.2接料区域车道应配备封装结构，卡车进口侧配置快速堆积门，阻挡烟尘外溢；封装内部配置高清摄像头及照明系统。采用烟气燃烧工艺将车道内烟气引入燃烧器进行燃烧处理； |

# 响应文件格式

内蒙古高速公路养护有限责任公司4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁询比采购

响 应 文 件

供应商名称：（填写单位全称并加盖单位公章）

年   月   日

目  录

一、响应函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、响应保证金

四、资格审查资料

五、投标材料质量标准的详细描述

六、技术支持资料

七、供货方案

八、其他资料

### 一、响应函

内蒙古高速公路养护有限责任公司：

- 在研究了内蒙古高速公路养护有限责任公司4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁询比采购文件及补遗书（如有）的全部内容后，我们愿意以人民币（大写）         元（¥     元）的投标报价（含13%的税）提供4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁服务，租赁期三年，接到买方的供货通知书后，在采购文件要求的供货期内完成本合同供货，并遵照采购文件的规定在买方的要求下承担本合同技术服务和质保期服务。

- 我方的响应文件内容组成符合“第二章 供应商须知”第3.1款的规定。

3．我方承诺提供的设备完全满足“第五章供货要求”。

4．我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．	                 （其他补充说明）。

供 应 商：(单位全称并加盖单位章)

法定代表人或其授权的代理人：               （签字）

电子邮箱：

电    话：

年    月    日

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

- （一）授权委托书

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改内蒙古高速公路养护有限责任公司4000型再生整体式沥青搅拌设备租赁询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至本项目采购询比项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

| 供应商： | (单位全称并加盖单位章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： | （签字） |
| 身份证号码： |  |
| 委托代理人： | （签字） |
| 身份证号码： |  |
|  | 年 月 日 |

- （二）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：         系（供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：(单位全称并加盖单位章)

法定代表人：               （签字）

年     月    日

### 三、响应保证金

若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在响应文件中，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于                 （供应商名称）（以下称“供应商”）于    年    月    日参加                 （项目名称）第  标段的竞价，         （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在投标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）              。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

### 四、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据采购文件第二章"供应商须知"第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 甲方电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据采购文件第二章"供应商须知"第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）供应商的信誉情况表

| 项目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被依法暂停或者取消投标资格； |  |
| （2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  |
| （4）在最近三年内发生重大产品质量问题； |  |
| （5）被国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； |  |
| （6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单； |  |
| （7）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的。 |  |

注：1.供应商应按照上表逐条说明其信誉情况。

2.供应商应根据采购文件第二章"供应商须知"第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

### 五、投标材料质量标准的详细描述

供应商应在此提供投标材料质量标准的详细描述

### 六、技术支持资料

供应商应在此提供相关技术支持资料

供应商认为自身具有优势的生产供货能力的其它相关技术支持资料，所附资料均作为采购人评标工作考核的重要依据。

### 七、供货方案

供应商应在此提供供货方案。

### 八、其他资料

供应商在此提供还应提供的其它资料（如需要）

如果由供应商法定代表人的授权代理人签署响应文件，需提交授权委托书。

如果由供应商的法定代表人签署响应文件，需提交法定代表人身份证明。

注：1．投标担保格式最后一段可以修改为“本保函在____年___月___日前保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。”但投标人必须确保填写的日期不短于投标有效期，否则担保无效。如果采购人要求延长投标有效期，且投标人同意延长的，若投标担保填写的日期短于经延长的投标有效期，则投标人应在原担保有效期内重新提交投标担保。

2．允许采用银行格式文本，但不得改变实质性内容。